济南鑫光试验机制造有限公司试验机生产制造项目

竣工环境保护验收意见

2018年09月29日，济南鑫光试验机制造有限公司根据其试验机生产制造项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、该项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位、验收报告编制及监测单位、环评单位和专业技术专家组成。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设和运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测报告编制及监测单位关于验收报告主要内容的介绍，经认真讨论和查阅资料，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南鑫光试验机制造有限公司试验机生产制造项目

建设单位：济南鑫光试验机制造有限公司

建设性质：新建

建设地点：山东省济南市章丘区枣园医院北800m

项目总占地面积16667m2，主要用于生产试验机，年产试验机1200套。项目主要设置1座下料车间、1座焊接车间、1座机加工车间、1座喷漆房、1座晾干室、1座装配车间、2座原料仓库、1座办公及休息楼、1座值班室，配套建设环保工程及公用工程。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2002年9月建成投产，属未批先建并投产，章丘区环保局已查处并处罚（济章环罚字201709063Z号），目前企业已缴纳罚款。企业于2018年03月委托山东优纳特环境科技有限公司编制完成《济南鑫光试验机制造有限公司试验机生产制造项目环境影响报告表》。2018年3月20日，济南市章丘区环境保护局以“章环报告表〔2018〕185号”文予以批复。

受济南鑫光试验机制造有限公司委托，华夏安健检测评价技术服务有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，华夏安健检测评价技术服务有限公司于2018年07月09日安排专业技术人员对项目进行了现场勘查和资料收集，并编制了验收监测实施方案，2018年09月12日~2018年09月13日对该项目进行了现场监测及检查，并出具监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资400万元，其中环保投资40万元，环保投资占总投资额的10%。

（四）验收范围

本次验收为项目整体验收。

二、工程变动情况

与环评相比，项目建设没有重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目的废水主要为生活污水，经化粪池预处理后委托环卫部门定期清运，不外排。

（二）废气

1. 有组织废气

喷漆废气及晾干废气经风机引入“过滤棉吸附+光催化氧化+活性炭吸附装置”净化处理，处理后的废气经15m高的1#排气筒排放。

打磨粉尘和刮腻子打磨废气分别经集气罩收集后引至“粉尘过滤器+光催化氧化装置”净化处理，处理后的废气经15m高的3#排气筒排放。

火焰切割及焊接工序产生的粉尘经移动式烟尘净化器收集处理，处理后的废气经15m高的2#排气筒排放。

2. 无组织废气

未被收集的纤维颗粒物、有机废气等无组织废气车间通风后无组织排放。

（三）噪声

项目营运期主要噪声源为设备运行噪声，通过选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震、加装消声降噪设施等措施降低噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

- 切割工序、机加工工序废边角料和焊接工序焊渣属于一般固废，统一收集后全部外售废品回收站；废机油、废切削液、废油漆桶、废稀料桶、废过滤棉、废灯管等（请核实，不能漏项）属于危险废物，统一收集后暂存于厂区东南角危废暂存库内，委托山东中再生环境服务有限公司进行处置；生活垃圾统一收集后，由环卫部门定期清运。

（五）其他环境保护设施

1. 环境管理制度

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。

2. 在线监测装置

按照现行要求，项目不需要设置在线监测装置。

四、环境保护设施调试效果

华夏安健检测评价技术服务有限公司出具的《济南鑫光试验机制造有限公司试验机生产制造项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号：HXAJ181571的监测结果表明：

（一）污染物达标排放情况

1. 监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2. 废水

验收监测期间，项目废水主要为生活污水。经化粪池预处理后，定期清运，不外排。本次未进行废水监测。

3. 废气

（1）有组织废气

验收监测期间，1#排气筒VOCs最大值为0.821mg/m3，二甲苯最大值为0.382mg/m3，颗粒物最大值为8.15mg/m3。2#排气筒颗粒物最大值为2.58mg/m3。3#排气筒VOCs最大值为14.5mg/m3，颗粒物最大值为7.80mg/m3。综上所述，颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2013）表2中重点控制区标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求，二甲苯和VOCs的排放浓度和排放速率均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）表2标准要求。

（2）无组织废气

验收监测期间，颗粒物浓度最大监测值为0.211mg/m3，二甲苯未检出，VOCS浓度最大值为8.57×10-2mg/m3。综上所述，无组织废气中颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，二甲苯和VOCs浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）表5标准要求。

4. 厂界噪声

验收检测期间，监测最大值58.3dB(A)，项目厂界噪声均满足工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准。

5. 固体废物

切割工序、机加工工序废边角料和焊接工序焊渣属于一般固废，统一收集后全部外售废品回收站；废机油、废切削液、废油漆桶、废稀料桶等属于危险废物，统一收集后暂存于厂区东南角危废暂存库内，委托山东中再生环境服务有限公司进行处置；生活垃圾统一收集后，由环卫部门定期清运。

6. 污染物排放总量

项目无总量指标控制要求。

（二）环保设施去除效率

1. 废水治理设施

项目无废水排放。

2. 废气治理设施

废气治理措施能够满足达标排放的要求。

3. 厂界噪声治理设施

厂界噪声能够达标。

4. 固体废物治理设施

固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响

经核查，项目规定车间100米卫生防护距离范围内无居民区、医院、学校等环境敏感目标。监测结果表明，该项目废水、废气、噪声、固废处理处置均符合国家标准要求，达标排放，对周围环境影响较小。

六、验收结论

济南鑫光试验机制造有限公司试验机生产制造项目环保手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，无重大变动，具备正常运行条件。验收监测结果表明，各项污染物能够达标排放，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，在完善后续整改措施，并完善验收监测报告的情况下，验收组同意通过验收。

按照现行规定，噪声和固废环保设施须经环保主管部门验收后，项目方可正式投入运行。

七、建议和后续要求

（1）按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号）要求，进一步规范监测报告格式、内容，完善验收评价标准；完善生产工艺、产污环节及治理措施和排放情况说明；明确监测期间工况记录方法并做附件证明；完善环境保护设施处理达标情况和卫生防护距离说明；完善监测质量保证和质量控制结论描述。

（2）规范雨水排放口、化粪池建设；按照《山东省大气污染防治条例》及相关监测技术规范规定，规范设置采样监测点位和检测平台，并对排放筒设置规范的永久性排污口标志。

（3）按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，进一步规范危废间的建设与运营管理，分类存放，制定危废管理计划、制度、产生流程；规范标识、台账，妥善处置，减少对环境影响。

（4）加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运行和各项污染物稳定达标排放，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，企业制定自行测方案（计划），定期开展监测，并按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（5）搞好环保知识教育和技术培训，提高公司职工环保素质，完善环保资料的建档和管理。

八、验收组成员信息（另附）

济南鑫光试验机制造有限公司

2018年9月29日